ПАМЯТКА ГОРНОСПАСАТЕЛЮ

Голосовые коды расчётов программы «САУ» (модуль ГИО)

Для передачи расчёта по шахтной связи при отсутствии передачи данных

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ

| Шаг | Командир отделения | Подземная база / командный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить расчёт (ЗВТ или «Треугольник»). Под результатом — код в рамке «Код для передачи голосом». | Открыть «Операция» → «Ввести код расчёта (голосом)». Подключение к операции и интернет не нужны. |
| 2 | Продиктовать код по шахтной связи: буква — затем числа через паузу. Дефис — пауза. | Набрать код кнопками окна. Проверить надпись «Расчёт распознан» или «ОПАСНО». |
| 3 | Выслушать повтор кода и подтвердить: «Верно». | Повторить код вслух (квитанция) и нажать «Показать расчёт». Расчёт попадёт в журнал с пометкой «ГОЛОСОМ». |

ВИДЫ КОДОВ

| Расчёт | Формат кода | Пример | Как диктовать пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Треугольник взрываемости (CH₄ + CO + H₂) | Т-CH₄-CO-H₂-O₂ | Т-8-1-0,5-12 | «Тэ, треугольник — восемь — один — ноль запятая пять — двенадцать» |
| Взрываемость одного газа | Г-газ-концентрация-O₂ | Г-М-7-19 | «Гэ, газ — метан — семь — девятнадцать» |
| ЗВТ, передвижение | З-ЧЧММ-t°C-П | З-1430-35-П | «Зэ, ЗВТ — четырнадцать тридцать — тридцать пять — передвижение» |
| ЗВТ, работа на месте | З-ЧЧММ-t°C-Н | З-0905-32-Н | «Зэ — девять ноль пять — тридцать два — на месте» |
| ЗВТ, спасение людей (+41…+50 °C) | З-ЧЧММ-t°C-П-С | З-1100-45-П-С | «Зэ — одиннадцать ноль-ноль — сорок пять — передвижение — спасение» |

БУКВЫ В КОДЕ

| Вид расчёта | Газ (в коде «Г») | Режим ЗВТ (в коде «З») |
| --- | --- | --- |
| Т — треугольник взрываемости Г — один горючий газ З — зона высоких температур | М — метан CH₄ В — водород H₂ У — угарный газ CO Э — этан C₂H₆ П — пропан C₃H₈ А — ацетилен C₂H₂ | П — передвижение Н — работа на одном месте С — спасение людей (в конце) |

ПРАВИЛА ДИКТОВКИ

–  Числа — в процентах (для газов) и в °C (для ЗВТ). Дробная часть — словом «запятая»: 0,5 → «ноль запятая пять».

–  Ноль не пропускать: если газа нет, диктовать «ноль». Пример: CO и H₂ отсутствуют → Т-6-0-0-17.

–  Отрицательная температура (ЗВТ при t ≤ 0 °C) — слово «минус», в коде буква м перед числом: З-0800-м5-П.

–  Время входа в ЗВТ — четыре цифры без двоеточия: 14:30 → 1430, 9:05 → 0905.

–  Обязательна квитанция: принимающий повторяет код полностью, командир подтверждает «Верно». При ошибке — продиктовать заново.

–  Код не удаётся набрать — программа подскажет, в какой части ошибка. Латинские буквы и точка вместо запятой распознаются.

ЕСЛИ НА ЭКРАНЕ «ОПАСНО»

Звучит сирена, вибрация, красная плашка. Нажать «Принято» и немедленно доложить ответственному руководителю работ. Опасно: смесь во взрывоопасной зоне; температура выше +40 °C; работы при +41…+50 °C — только для спасения людей и не более 10 минут.

Программа выполняет расчёт по нормативным таблицам (Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 520, Прил. 6; Боевой устав ВГСЧ, Прил. 11). Решение о ведении работ принимает ответственный руководитель.

Учебный центр «ГорГазНефть», г. Сибай