| Учебный центр «ГорГазНефть» г. Сибай, Республика Башкортостан адрес: ______________________________ тел.: ____________ e-mail: ____________ «___» ____________ 2026 г. № ______ на № __________ от ______________ | Командиру ______________________________ (наименование подразделения ВГСЧ) ______________________________ (звание, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

О рассмотрении программного комплекса «САУ» и предложении о совместной работе

Уважаемый ______________________________!

Учебный центр «ГорГазНефть» (г. Сибай) выражает уважение личному составу военизированной горноспасательной части и предлагает рассмотреть программный комплекс «САУ — Схема аварийного участка» с модулем расчётов группы инженерного обеспечения (ГИО), а также организовать совместную работу по его апробации, доработке и внедрению в подготовку горноспасателей.

Цель разработки — сократить время на оперативные расчёты и оформление документов при ведении горноспасательных работ, исключить арифметические ошибки и обеспечить своевременную передачу результатов расчётов от командира отделения на подземную горноспасательную базу и командный пункт.

1. Состав программного комплекса

–  Редактор схем аварийного участка — построение схемы аварийного участка с условными обозначениями поверх плана горных выработок, формирование документа формата А4, печать, PDF, выгрузка в Excel.

–  Расчёт «ЗВТ» — расчёт допустимого времени пребывания отделения в зоне высоких температур, времени поворота назад и выхода (Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 520, Приложение 6), с учётом режима (передвижение / работа на месте) и спасения людей.

–  Расчёт «Треугольник» — оценка взрываемости рудничной атмосферы для смеси CH₄ + CO + H₂ методом треугольников взрываемости (Боевой устав ВГСЧ, Приложение 11) с построением графика, а также оценка по пределам взрываемости отдельного горючего газа.

–  Отчётные документы — по каждому расчёту формируется документ Word и печатная форма с исходными данными, ходом расчёта, графиком, заключением и местом для подписи.

2. Работа на смартфонах и компьютере. Комплект из трёх устройств

Программа работает как на компьютере (командный пункт, учебный класс), так и на смартфоне. На смартфон она устанавливается как приложение — ярлыком на рабочий стол, без магазина приложений. Все расчёты выполняются на самом устройстве и не зависят от наличия связи: при её отсутствии командир отделения всё равно получает результат.

Предлагаемый комплект — три устройства на отделение:

| Устройство | Место | Права и функции |
| --- | --- | --- |
| 1. Командир отделения | Аварийный участок | Создаёт «Операцию» и получает короткий код (например, 4827). Выполняет расчёты и передаёт их кнопкой «Передать». Полный доступ. |
| 2. Подземная база | Горная выработка на свежей струе | Подключается по коду операции. Получает расчёты командира, журнал, звуковой и вибросигнал при опасном результате. Только просмотр. |
| 3. Командный пункт | Поверхность | Подключается по коду операции (смартфон или компьютер). Ведёт журнал всех расчётов со временем, выгружает документы в Word, печатает. Только просмотр. |

3. Передача расчётов

–  При наличии связи — каждый расчёт командира передаётся на сервер и в течение нескольких секунд отображается на устройствах подземной базы и командного пункта. При опасном результате (смесь взрывоопасна, температура выше допустимой) включаются звуковой сигнал, вибрация и красное предупреждение, которое требует подтверждения «Принято».

–  При отсутствии связи — расчёт сохраняется в устройстве командира с пометкой «не передан» и отправляется автоматически при появлении связи. Ни один расчёт не теряется.

–  Резервный канал — голосом: программа формирует короткий код расчёта (например, Т-8-1-0,5-12), который командир диктует по шахтной связи. На базе код вводится, и открывается тот же расчёт с графиком и заключением.

4. Вопросы, требующие проработки с ВГСЧ

1. Связь. Наличие на обслуживаемых шахтах и рудниках подземной сети передачи данных (Wi-Fi, системы позиционирования и связи в составе МФСБ) с выходом за пределы шахты. При её наличии передача расчётов идёт в реальном времени, при отсутствии используется голосовой канал.

2. Взрывозащищённые устройства. В шахтах, опасных по газу и пыли, допускается применение только смартфонов и планшетов в рудничном взрывозащищённом исполнении (маркировка РО / РВ). Требуется согласовать перечень допустимых моделей на базе Android.

3. Методическая проверка. Проверка специалистами ВГСЧ правильности табличных данных и алгоритмов расчётов ЗВТ и треугольника взрываемости, их соответствия действующим нормативным документам и Уставу.

4. Эргономика. Работа в перчатках и при свете головного светильника: крупные элементы управления, тёмная тема, крупные цифры. Уточнение требований по результатам учений.

5. Предложения о совместной работе

Учебный центр «ГорГазНефть» предлагает:

1. Провести презентацию программного комплекса специалистам подразделения (очно в г. Сибае или на базе подразделения).

2. Организовать пилотную апробацию программы в ходе плановых тренировок и учебных тревог: одно отделение — комплект из трёх устройств; оценить скорость расчётов, удобство и надёжность передачи.

3. Совместно проверить и доработать расчётные модули по замечаниям специалистов ГИО; дополнить комплекс расчётами, востребованными в практике подразделения.

4. Включить в учебные программы Центра (подготовка и повышение квалификации) практические занятия по оперативным расчётам с использованием комплекса.

5. Оформить по итогам апробации совместный акт с выводами и рекомендациями о возможности применения комплекса.

Просим рассмотреть настоящее предложение, определить ответственное контактное лицо со стороны подразделения и сообщить о возможных сроках проведения презентации и пилотной апробации.

Приложение: Описание программного комплекса «САУ» и этапы внедрения на 2 л. в 1 экз.

| Директор учебного центра «ГорГазНефть» | __________ | ______________ |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: ______________________
тел.: ______________, e-mail: ______________

Приложение
к письму от «___» ________ 2026 г. № ____

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «САУ»
И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

1. Основные характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | САУ — Схема аварийного участка (с модулем ГИО) |
| Платформы | Компьютер (Windows, браузер или отдельная программа); смартфон и планшет Android (Chrome), iPhone (Safari) |
| Установка на смартфон | Как приложение — ярлык на рабочем столе, без магазина приложений |
| Работа без связи | Да. Расчёты, ввод данных и журнал работают без интернета |
| Расчётные модули | ЗВТ (Приказ Ростехнадзора № 520, Прил. 6); треугольник взрываемости CH₄+CO+H₂ (Боевой устав ВГСЧ, Прил. 11); пределы взрываемости горючих газов |
| Документы | Word (.docx), печатная форма А4 с графиком, текстовый отчёт для мессенджера |
| Передача данных | Операция по коду из 4 цифр; роли: командир, подземная база, командный пункт; автоматическая досылка при восстановлении связи; голосовой код |
| Хранение данных | В памяти устройства; при передаче — на защищённом сервере на время операции |

2. Порядок работы отделения

1. Перед выходом. Командир отделения на своём устройстве открывает вкладку «Операция», нажимает «Начать операцию» и сообщает код подземной базе и командному пункту.

2. Подключение. На устройствах базы и КП выбирается роль и вводится код. Связь подтверждается зелёным индикатором.

3. В ходе работ. Командир выполняет расчёт ЗВТ или «Треугольник» и нажимает «Передать». Результат появляется на базе и КП; опасный результат сопровождается сигналом.

4. Нет связи. При отсутствии связи расчёт помечается «не передан» и уходит автоматически; при необходимости командир диктует голосовой код расчёта.

5. По окончании. Командир завершает операцию; на КП журнал расчётов выгружается в Word для отчётной документации.

3. Этапы внедрения

| № | Этап | Содержание | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчёты и документы | Схема аварийного участка, ЗВТ, треугольник взрываемости, Word и печать | Реализовано |
| 2 | Смартфон и работа без связи | Установка на смартфон, офлайн-режим, интерфейс для работы в перчатках | Реализовано |
| 3 | Комплект из трёх устройств | Операция по коду, роли, передача расчётов, сигнал опасности, журнал КП | Реализовано, проходит отладку |
| 4 | Голосовой код расчёта | Передача расчёта коротким кодом по шахтной связи | Планируется |
| 5 | Методическая проверка ВГСЧ | Проверка алгоритмов и табличных данных специалистами ГИО | Предлагается совместно |
| 6 | Пилотная апробация | Применение на тренировках и учебных тревогах, сбор замечаний | Предлагается совместно |
| 7 | Учебный курс | Включение в программы подготовки учебного центра «ГорГазНефть» | Предлагается совместно |

4. Требования к оборудованию

–  Подземная часть: смартфоны / планшеты на Android с браузером Chrome; для шахт, опасных по газу и пыли, — только во взрывозащищённом исполнении (РО / РВ).

–  Командный пункт: любой компьютер или смартфон с доступом в интернет.

–  Связь: подземная сеть передачи данных с выходом в интернет (при наличии); при её отсутствии — голосовой канал шахтной связи.